НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт до комп’ютерного практикуму №2

З дисципліни «Комп’ютерне моделювання дискретно-подійних систем»

«Об’єктно-орієнтований підхід до побудови імітаційних моделей дискретно-подійних систем»

Прийняв:	Виконав:

Викладач	Студент 4 курсу, гр. ІП-34

Коринецький Дмитро Сергійович	Скачков Іван

«05» жовтня 2026 р.	Олексійович

2026 р.

Зміст

Лабораторна робота №2	3

Технічне завдання	4

Виконання	5

Структура програми	5

Лістинг файлів	6

Завдання 1–2	11

Лістинг файлів	11

Результат роботи	12

Висновок	13

Завдання 3–4	14

Лістинг файлів	14

Результат роботи	16

Висновок	18

Завдання 5	19

Лістинг файлів	19

Результат роботи	20

Висновок	21

Завдання 6	22

Лістинг файлів	23

Результат роботи	24

Висновок	25

Висновок	26

Посилання	27

Лабораторна робота №2

Тема: Об’єктно-орієнтований підхід до побудови імітаційних моделей дискретно-подійних систем.

Мета: здобути практичні навички побудови алгоритму імітації мереж масового обслуговування з використанням об’єктно-орієнтованого підходу, збирання статистики про роботу моделі та верифікації моделі.

Мова реалізації: Python 3.12, лише стандартна бібліотека. Структура класів відповідає наведеній у методичних вказівках (Element, Create, Process, Model, FunRand) і розширена відповідно до завдань.

Технічне завдання

- Реалізувати алгоритм імітації простої моделі обслуговування одним пристроєм з використанням об’єктно-орієнтованого підходу.

- Модифікувати алгоритм, додавши обчислення середнього завантаження пристрою.

- Створити модель за схемою, представленою на рисунку 1.

- Виконати верифікацію моделі, змінюючи значення вхідних змінних та параметрів моделі. Навести результати верифікації у таблиці.

- Модифікувати клас PROCESS, щоб можна було його використовувати для моделювання процесу обслуговування кількома ідентичними пристроями.

- Модифікувати клас PROCESS, щоб можна було організовувати вихід в два і більше наступних блоків, в тому числі з поверненням у попередні блоки.

Рисунок 1 – Схема моделі

Виконання

Структура програми

Алгоритм імітації побудовано за принципом найближчої події: модельний час просувається від моменту однієї події до моменту наступної, і після кожного просування виконуються зміни стану моделі, що відповідають цій події. Просування стану моделі орієнтоване на події: подія «надходження вимоги» та подія «закінчення обслуговування в пристрої».

Модель складається з елементів — нащадків універсального класу Element. Кожний елемент зберігає момент своєї найближчої події tnext і реалізує дві дії: in_act() — вхід вимоги в елемент та out_act() — вихід вимоги з елемента. Клас Model у циклі знаходить найменше значення tnext серед усіх елементів, передає елементам тривалість інтервалу для накопичення статистики, просуває поточний час і викликає out_act() для елементів, у яких настала подія. Діаграма класів наведена на рисунку 2, призначення класів — у таблиці 1.

Рисунок 2 – Діаграма класів

Таблиця 1 – Класи та модулі програми

| Клас (файл) | Призначення |
| --- | --- |
| Element (element.py) | Базовий елемент: параметри часової затримки, лічильник вимог, список маршрутів (елемент, ймовірність), вибір наступного елемента |
| Create (create.py) | Джерело вимог: у момент події генерує наступний момент надходження і передає вимогу далі |
| Process (process.py) | Обслуговування: кілька ідентичних пристроїв, обмежена черга, відмови, статистика черги та завантаження |
| Dispose (dispose.py) | Вихід із моделі: підраховує вимоги, що залишили систему |
| Model (model.py) | Алгоритм імітації: просування часу за принципом найближчої події, збирання статистики, виведення протоколу та результатів |
| fun_rand (fun_rand.py) | Генератори випадкових величин: експоненційний, рівномірний, нормальний закони |
| theory (theory.py) | Аналітичні формули СМО M/M/c/K для верифікації результатів імітації |

Порівняно з кодом із методичних вказівок внесено такі зміни. По-перше, у методі Process.out_act() вимога після обслуговування передається наступному елементу — без цього неможливо з’єднати кілька процесів у ланцюг. По-друге, додано елемент Dispose, який фіксує вихід вимог і дає змогу перевіряти баланс. По-третє, ймовірність відмови обчислюється як відношення кількості відмов до кількості вимог, що надійшли в елемент, а статистика збирається рівно на інтервалі моделювання [0; T].

Лістинг файлів

Файл fun_rand.py:

"""Генератори випадкових величин (аналог класу FunRand)."""

import math

import random

_rng = random.Random()

def seed(value):

_rng.seed(value)

def uniform01():

return _rng.random()

def exp(mean):

return -mean * math.log(1 - _rng.random())

def unif(low, high):

return low + _rng.random() * (high - low)

def norm(mean, dev):

return mean + dev * _rng.gauss(0, 1)

Файл element.py:

"""Базовий елемент моделі: часова затримка, лічильник і маршрути до наступних елементів."""

import math

import fun_rand

class Element:

def __init__(self, name, delay_mean=1.0, delay_dev=0.0, distribution="exp"):

self.name = name

self.delay_mean = delay_mean

self.delay_dev = delay_dev

self.distribution = distribution

self.tcurr = 0.0

self.tnext = math.inf

self.quantity = 0

self.routes = []

def get_delay(self):

if self.distribution == "exp":

return fun_rand.exp(self.delay_mean)

if self.distribution == "norm":

return fun_rand.norm(self.delay_mean, self.delay_dev)

if self.distribution == "unif":

return fun_rand.unif(self.delay_mean, self.delay_dev)

return self.delay_mean

def set_next(self, element):

self.routes = [(element, 1.0)]

def add_route(self, element, probability):

self.routes.append((element, probability))

def next_element(self):

"""Вибір наступного елемента за ймовірностями маршрутів."""

r, cumulative = fun_rand.uniform01(), 0.0

for element, probability in self.routes:

cumulative += probability

if r < cumulative:

return element

return None

def in_act(self):

pass

def out_act(self):

self.quantity += 1

def do_statistics(self, delta):

pass

def print_info(self):

print(f"  {self.name}: quantity = {self.quantity}, tnext = {self.tnext:.4f}")

def print_result(self, time):

print(f"{self.name}: quantity = {self.quantity}")

Файл create.py:

"""CREATE: джерело вимог."""

from element import Element

class Create(Element):

def __init__(self, name, delay_mean, delay_dev=0.0, distribution="exp"):

super().__init__(name, delay_mean, delay_dev, distribution)

self.tnext = 0.0  # імітація починається з надходження вимоги

def out_act(self):

super().out_act()

self.tnext = self.tcurr + self.get_delay()

target = self.next_element()

if target:

target.in_act()

Файл process.py:

"""PROCESS: обслуговування кількома ідентичними пристроями з обмеженою чергою."""

import math

from element import Element

class Process(Element):

def __init__(self, name, delay_mean, channels=1, max_queue=math.inf,

delay_dev=0.0, distribution="exp"):

super().__init__(name, delay_mean, delay_dev, distribution)

self.channels = channels

self.max_queue = max_queue

self.tnexts = [math.inf] * channels  # момент звільнення кожного пристрою

self.queue = 0

self.arrived = 0

self.failure = 0

self.queue_area = 0.0

self.busy_area = 0.0

@property

def busy(self):

return sum(t != math.inf for t in self.tnexts)

def in_act(self):

self.arrived += 1

if self.busy < self.channels:

self.tnexts[self.tnexts.index(math.inf)] = self.tcurr + self.get_delay()

self.tnext = min(self.tnexts)

elif self.queue < self.max_queue:

self.queue += 1

else:

self.failure += 1

def out_act(self):

for i, t in enumerate(self.tnexts):

if t != self.tcurr:

continue

super().out_act()

self.tnexts[i] = math.inf

if self.queue > 0:

self.queue -= 1

self.tnexts[i] = self.tcurr + self.get_delay()

self.tnext = min(self.tnexts)

target = self.next_element()

if target:

target.in_act()

def do_statistics(self, delta):

self.queue_area += self.queue * delta

self.busy_area += self.busy * delta

def mean_queue(self, time):

return self.queue_area / time

def mean_load(self, time):

"""Середня частка зайнятих пристроїв."""

return self.busy_area / time / self.channels

def failure_probability(self):

return self.failure / self.arrived if self.arrived else 0.0

def print_info(self):

print(f"  {self.name}: busy = {self.busy}/{self.channels}, queue = {self.queue}, "

f"quantity = {self.quantity}, failure = {self.failure}, tnext = {self.tnext:.4f}")

def print_result(self, time):

print(f"{self.name}: arrived = {self.arrived}, quantity = {self.quantity}, "

f"failure = {self.failure}")

print(f"    mean queue = {self.mean_queue(time):.4f}, mean load = {self.mean_load(time):.4f}, "

f"failure probability = {self.failure_probability():.4f}")

Файл dispose.py:

"""DESPOSE: вихід вимог із моделі."""

from element import Element

class Dispose(Element):

def in_act(self):

self.quantity += 1

Файл model.py:

"""Model: просування модельного часу за принципом найближчої події."""

class Model:

def __init__(self, elements):

self.elements = elements

self.tcurr = 0.0

def simulate(self, time, verbose_events=0):

"""verbose_events — скільки перших подій вивести у протокол."""

step = 0

while True:

tnext = min(e.tnext for e in self.elements)

if tnext > time:  # статистика збирається рівно на інтервалі [0; time]

tnext = time

for e in self.elements:

e.do_statistics(tnext - self.tcurr)

self.tcurr = tnext

if self.tcurr >= time:

break

for e in self.elements:

e.tcurr = self.tcurr

for e in self.elements:

if e.tnext == self.tcurr:

if step < verbose_events:

print(f"\nПодія в {e.name}, t = {self.tcurr:.4f}")

e.out_act()

if step < verbose_events:

for e in self.elements:

e.print_info()

step += 1

def print_result(self):

print(f"\n------------- РЕЗУЛЬТАТИ (T = {self.tcurr:g}) -------------")

for e in self.elements:

e.print_result(self.tcurr)

Файл theory.py:

"""Аналітичні характеристики СМО M/M/c/K для перевірки результатів імітації."""

def mmck(arrival_mean, service_mean, channels=1, max_queue=1000):

"""Повертає (ймовірність відмови, середня черга, середнє завантаження пристрою).

arrival_mean — середній інтервал між вимогами, service_mean — середній час обслуговування.

Нескінченна черга наближається великим max_queue (при завантаженні < 1).

"""

a = service_mean / arrival_mean

weights = [1.0]

for n in range(1, channels + max_queue + 1):

weights.append(weights[-1] * a / min(n, channels))

total = sum(weights)

p = [w / total for w in weights]

p_fail = p[-1]

mean_queue = sum((n - channels) * p[n] for n in range(channels + 1, len(p)))

mean_load = sum(min(n, channels) * p[n] for n in range(len(p))) / channels

return p_fail, mean_queue, mean_load

Завдання 1–2

Модель обслуговування одним пристроєм (рисунок 3): елемент CREATE генерує вимоги з експоненційно розподіленим інтервалом (середнє 2,0), елемент PROCESS обслуговує їх одним пристроєм з експоненційним часом обслуговування (середнє 1,0), черга обмежена п’ятьма місцями. Якщо пристрій зайнятий і черга заповнена, вимога отримує відмову.

Рисунок 3 – Структура моделі з одним пристроєм

Для завдання 2 у метод Process.do_statistics() додано накопичення величини busy·Δt, де busy — кількість зайнятих пристроїв на інтервалі між подіями довжиною Δt. Середнє завантаження пристрою обчислюється як R = Σ(busy·Δt) / (T·c), де c — кількість пристроїв. Аналогічно середня довжина черги L = Σ(queue·Δt) / T.

Лістинг файлів

Файл task1_single.py:

"""Завдання 1-2: модель обслуговування одним пристроєм, середнє завантаження пристрою."""

import fun_rand

from create import Create

from dispose import Dispose

from model import Model

from process import Process

from theory import mmck

DELAY_CREATE, DELAY_PROCESS, MAX_QUEUE, TIME = 2.0, 1.0, 5, 100_000

def run(verbose_events=0):

fun_rand.seed(1)

create = Create("CREATE", DELAY_CREATE)

process = Process("PROCESS", DELAY_PROCESS, max_queue=MAX_QUEUE)

dispose = Dispose("DESPOSE")

create.set_next(process)

process.set_next(dispose)

model = Model([create, process, dispose])

model.simulate(TIME, verbose_events)

return model, create, process, dispose

def main():

model, _, process, _ = run(verbose_events=4)

model.print_result()

p_fail, mean_queue, mean_load = mmck(DELAY_CREATE, DELAY_PROCESS, 1, MAX_QUEUE)

print("\nПорівняння з аналітичною моделлю M/M/1/K:")

print(f"{'':<24}{'імітація':>10}{'теорія':>10}")

print(f"{'середнє завантаження':<24}{process.mean_load(TIME):>10.4f}{mean_load:>10.4f}")

print(f"{'середня довжина черги':<24}{process.mean_queue(TIME):>10.4f}{mean_queue:>10.4f}")

print(f"{'ймовірність відмови':<24}{process.failure_probability():>10.4f}{p_fail:>10.4f}")

if __name__ == "__main__":

main()

Результат роботи

Подія в CREATE, t = 0.0000

CREATE: quantity = 1, tnext = 0.2886

PROCESS: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.2886

CREATE: quantity = 2, tnext = 0.8775

PROCESS: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.8775

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS: busy = 1/1, queue = 2, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS, t = 1.4430

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.9976

DESPOSE: quantity = 1, tnext = inf

------------- РЕЗУЛЬТАТИ (T = 100000) -------------

CREATE: quantity = 49930

PROCESS: arrived = 49930, quantity = 49554, failure = 376

mean queue = 0.4519, mean load = 0.4965, failure probability = 0.0075

DESPOSE: quantity = 49554

Порівняння з аналітичною моделлю M/M/1/K:

імітація    теорія

середнє завантаження        0.4965    0.4961

середня довжина черги       0.4519    0.4488

ймовірність відмови         0.0075    0.0079

Таблиця 2 – Порівняння результатів імітації з аналітичною моделлю M/M/1/K (T = 100000)

| Показник | Імітація | Теорія |
| --- | --- | --- |
| Середнє завантаження пристрою | 0,4965 | 0,4961 |
| Середня довжина черги | 0,4519 | 0,4488 |
| Ймовірність відмови | 0,0075 | 0,0079 |

Висновок

З протоколу перших подій видно, що алгоритм працює коректно: вимога, яка надійшла у вільний пристрій, одразу займає його, наступні стають у чергу, а після закінчення обслуговування перша вимога з черги переходить у пристрій. За час моделювання T = 100000 створено 49930 вимог, з них обслужено 49554, відмову отримали 376, у системі залишилось 0. Баланс вимог виконується: 49930 = 49554 + 376 + 0.

Середнє завантаження пристрою дорівнює 0,4965, тобто пристрій зайнятий приблизно половину часу, що відповідає співвідношенню середнього часу обслуговування і середнього інтервалу надходження 1,0 / 2,0. Результати імітації збігаються з аналітичними значеннями для системи M/M/1/K (таблиця 2), що підтверджує правильність алгоритму і розрахунку статистики.

Завдання 3–4

Модель за схемою з рисунка 1 складається з джерела вимог і трьох послідовних одноканальних процесів з обмеженими чергами. Вимога, що отримала відмову в будь-якому процесі, залишає модель. У базовому варіанті середній інтервал надходження дорівнює 2,0, середній час обслуговування в кожному процесі 1,0, максимальна довжина кожної черги 5; усі затримки розподілені експоненційно.

Верифікація виконувалась трьома способами. Перший — перевірка закону збереження вимог: кількість вимог, що надійшли в елемент, має дорівнювати сумі обслужених, відмовлених і тих, що залишились у черзі та в пристрої, а кількість обслужених попереднім елементом — кількості тих, що надійшли в наступний. Другий — зміна по одному вхідному параметру і перевірка, чи змінюються вихідні характеристики в очікуваному напрямку. Третій — порівняння характеристик першого процесу з точними аналітичними формулами системи M/M/1/K (на вхід PROCESS 1 надходить найпростіший потік, тому теорія для нього точна).

Лістинг файлів

Файл task3_chain.py:

"""Завдання 3-4: модель CREATE -> PROCESS 1 -> PROCESS 2 -> PROCESS 3 -> DESPOSE та її верифікація."""

import fun_rand

from create import Create

from dispose import Dispose

from model import Model

from process import Process

from theory import mmck

TIME = 100_000

# № прогону: (delay CREATE, delay PROCESS 1..3, max_queue)

RUNS = [

(2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 5),

(1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 5),

(4.0, 1.0, 1.0, 1.0, 5),

(2.0, 2.0, 1.0, 1.0, 5),

(2.0, 1.0, 2.0, 1.0, 5),

(2.0, 1.0, 1.0, 2.0, 5),

(2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 0),

(2.0, 1.0, 1.0, 1.0, 20),

(2.0, 0.5, 0.5, 0.5, 5),

]

def run(delay_create, d1, d2, d3, max_queue, time=TIME, verbose_events=0):

fun_rand.seed(1)

create = Create("CREATE", delay_create)

processes = [Process(f"PROCESS {i}", d, max_queue=max_queue) for i, d in enumerate((d1, d2, d3), 1)]

dispose = Dispose("DESPOSE")

chain = [create, *processes, dispose]

for element, following in zip(chain, chain[1:]):

element.set_next(following)

model = Model(chain)

model.simulate(time, verbose_events)

return model, create, processes, dispose

def balance_ok(create, processes, dispose):

"""Закон збереження вимог: кожна вимога або обслужена, або відмовлена, або ще в елементі."""

inputs = [create.quantity] + [p.quantity for p in processes[:-1]]

return (all(p.arrived == n for p, n in zip(processes, inputs))

and all(p.arrived == p.quantity + p.failure + p.queue + p.busy for p in processes)

and dispose.quantity == processes[-1].quantity)

def main():

model, *_ = run(*RUNS[0], verbose_events=5)

model.print_result()

print(f"\nВерифікація моделі (T = {TIME}). Таблиця А — вхідні параметри, кількості, відмови:")

print(f"{'№':>2} {'tC':>4} {'t1':>4} {'t2':>4} {'t3':>4} {'maxQ':>4} | {'створено':>8} {'вийшло':>7} | "

f"{'Pвідм1':>7} {'Pвідм2':>7} {'Pвідм3':>7} | баланс")

results = []

for number, params in enumerate(RUNS, 1):

model, create, processes, dispose = run(*params)

results.append((number, params, processes))

fails = " ".join(f"{p.failure_probability():>7.4f}" for p in processes)

print(f"{number:>2} {params[0]:>4} {params[1]:>4} {params[2]:>4} {params[3]:>4} {params[4]:>4} | "

f"{create.quantity:>8} {dispose.quantity:>7} | {fails} | "

f"{'так' if balance_ok(create, processes, dispose) else 'НІ'}")

print("\nТаблиця Б — середнє завантаження пристроїв і середні довжини черг:")

print(f"{'№':>2} | {'R1':>6} {'R2':>6} {'R3':>6} | {'L1':>7} {'L2':>7} {'L3':>7}")

for number, _, processes in results:

loads = " ".join(f"{p.mean_load(TIME):>6.3f}" for p in processes)

queues = " ".join(f"{p.mean_queue(TIME):>7.3f}" for p in processes)

print(f"{number:>2} | {loads} | {queues}")

print("\nТаблиця В — PROCESS 1: імітація / теорія M/M/1/K:")

print(f"{'№':>2} | {'Pвідм':>15} | {'завантаження':>15} | {'черга':>15}")

for number, params, processes in results:

p = processes[0]

p_fail, mean_queue, mean_load = mmck(params[0], params[1], 1, params[4])

print(f"{number:>2} | {p.failure_probability():>7.4f}/{p_fail:<7.4f} | "

f"{p.mean_load(TIME):>7.4f}/{mean_load:<7.4f} | {p.mean_queue(TIME):>7.4f}/{mean_queue:<7.4f}")

if __name__ == "__main__":

main()

Результат роботи

Подія в CREATE, t = 0.0000

CREATE: quantity = 1, tnext = 0.2886

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.2886

CREATE: quantity = 2, tnext = 0.8775

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.8775

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 2, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4430

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS 1, t = 1.4430

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.9976

PROCESS 2: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.4717

PROCESS 3: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS 2, t = 1.4717

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.9976

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 1, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 2.0387

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

------------- РЕЗУЛЬТАТИ (T = 100000) -------------

CREATE: quantity = 49807

PROCESS 1: arrived = 49807, quantity = 49383, failure = 423

mean queue = 0.4495, mean load = 0.4962, failure probability = 0.0085

PROCESS 2: arrived = 49383, quantity = 49047, failure = 335

mean queue = 0.4390, mean load = 0.4929, failure probability = 0.0068

PROCESS 3: arrived = 49047, quantity = 48762, failure = 285

mean queue = 0.4229, mean load = 0.4881, failure probability = 0.0058

DESPOSE: quantity = 48762

Верифікація моделі (T = 100000). Таблиця А — вхідні параметри, кількості, відмови:

№   tC   t1   t2   t3 maxQ | створено  вийшло |  Pвідм1  Pвідм2  Pвідм3 | баланс

1  2.0  1.0  1.0  1.0    5 |    49807   48762 |  0.0085  0.0068  0.0058 | так

2  1.0  1.0  1.0  1.0    5 |    99984   75173 |  0.1435  0.0738  0.0522 | так

3  4.0  1.0  1.0  1.0    5 |    25313   25304 |  0.0001  0.0001  0.0001 | так

4  2.0  2.0  1.0  1.0    5 |    50046   42642 |  0.1446  0.0018  0.0021 | так

5  2.0  1.0  2.0  1.0    5 |    50116   42524 |  0.0076  0.1432  0.0019 | так

6  2.0  1.0  1.0  2.0    5 |    50032   42720 |  0.0084  0.0066  0.1331 | так

7  2.0  1.0  1.0  1.0    0 |    49767   24403 |  0.3340  0.1677  0.1154 | так

8  2.0  1.0  1.0  1.0   20 |    49988   49985 |  0.0000  0.0000  0.0000 | так

9  2.0  0.5  0.5  0.5    5 |    50231   50209 |  0.0001  0.0001  0.0002 | так

Таблиця Б — середнє завантаження пристроїв і середні довжини черг:

№ |     R1     R2     R3 |      L1      L2      L3

1 |  0.496  0.493  0.488 |   0.449   0.439   0.423

2 |  0.859  0.793  0.754 |   2.143   1.616   1.374

3 |  0.255  0.252  0.255 |   0.087   0.084   0.086

4 |  0.857  0.427  0.426 |   2.143   0.285   0.285

5 |  0.499  0.857  0.425 |   0.461   2.158   0.284

6 |  0.494  0.496  0.859 |   0.448   0.448   2.157

7 |  0.333  0.279  0.243 |   0.000   0.000   0.000

8 |  0.498  0.503  0.503 |   0.489   0.517   0.507

9 |  0.252  0.251  0.252 |   0.084   0.084   0.084

Таблиця В — PROCESS 1: імітація / теорія M/M/1/K:

№ |           Pвідм |    завантаження |           черга

1 |  0.0085/0.0079  |  0.4962/0.4961  |  0.4495/0.4488

2 |  0.1435/0.1429  |  0.8588/0.8571  |  2.1428/2.1429

3 |  0.0001/0.0002  |  0.2554/0.2500  |  0.0870/0.0830

4 |  0.1446/0.1429  |  0.8571/0.8571  |  2.1431/2.1429

5 |  0.0076/0.0079  |  0.4991/0.4961  |  0.4609/0.4488

6 |  0.0084/0.0079  |  0.4938/0.4961  |  0.4478/0.4488

7 |  0.3340/0.3333  |  0.3333/0.3333  |  0.0000/0.0000

8 |  0.0000/0.0000  |  0.4981/0.5000  |  0.4891/0.5000

9 |  0.0001/0.0002  |  0.2521/0.2500  |  0.0841/0.0830

Таблиця 3 – Верифікація моделі: вхідні параметри, кількості вимог і ймовірності відмови (T = 100000)

| № | tC | t1 | t2 | t3 | maxQ | Створено | Вийшло | Pвідм1 | Pвідм2 | Pвідм3 | Баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 49807 | 48762 | 0,0085 | 0,0068 | 0,0058 | так |
| 2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 99984 | 75173 | 0,1435 | 0,0738 | 0,0522 | так |
| 3 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 25313 | 25304 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | так |
| 4 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 5 | 50046 | 42642 | 0,1446 | 0,0018 | 0,0021 | так |
| 5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 5 | 50116 | 42524 | 0,0076 | 0,1432 | 0,0019 | так |
| 6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 5 | 50032 | 42720 | 0,0084 | 0,0066 | 0,1331 | так |
| 7 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 49767 | 24403 | 0,3340 | 0,1677 | 0,1154 | так |
| 8 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 49988 | 49985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | так |
| 9 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5 | 50231 | 50209 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0002 | так |

Позначення: tC — середній інтервал надходження вимог; t1, t2, t3 — середній час обслуговування в процесах; maxQ — максимальна довжина черги; Pвідм — ймовірність відмови.

Таблиця 4 – Верифікація моделі: середнє завантаження пристроїв R і середні довжини черг L

| № | R1 | R2 | R3 | L1 | L2 | L3 | Зміна параметра та спостережувана поведінка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,496 | 0,493 | 0,488 | 0,449 | 0,439 | 0,423 | Базовий варіант |
| 2 | 0,859 | 0,793 | 0,754 | 2,143 | 1,616 | 1,374 | Вимоги надходять удвічі частіше: завантаження, черги і відмови зростають у всіх процесах |
| 3 | 0,255 | 0,252 | 0,255 | 0,087 | 0,084 | 0,086 | Вимоги надходять удвічі рідше: завантаження ≈ 0,25, відмови практично зникають |
| 4 | 0,857 | 0,427 | 0,426 | 2,143 | 0,285 | 0,285 | PROCESS 1 удвічі повільніший: він стає «вузьким місцем», наступні процеси розвантажуються |
| 5 | 0,499 | 0,857 | 0,425 | 0,461 | 2,158 | 0,284 | «Вузьке місце» — PROCESS 2: відмови зосереджені в ньому |
| 6 | 0,494 | 0,496 | 0,859 | 0,448 | 0,448 | 2,157 | «Вузьке місце» — PROCESS 3 |
| 7 | 0,333 | 0,279 | 0,243 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Черги заборонені: довжина черг 0, відмови максимальні |
| 8 | 0,498 | 0,503 | 0,503 | 0,489 | 0,517 | 0,507 | Черга до 20 місць: відмов немає, черги довші |
| 9 | 0,252 | 0,251 | 0,252 | 0,084 | 0,084 | 0,084 | Обслуговування вдвічі швидше: завантаження ≈ 0,25 |

Таблиця 5 – PROCESS 1: порівняння імітації з теорією M/M/1/K

| № | Pвідм, імітація | Pвідм, теорія | R, імітація | R, теорія | L, імітація | L, теорія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0085 | 0,0079 | 0,4962 | 0,4961 | 0,4495 | 0,4488 |
| 2 | 0,1435 | 0,1429 | 0,8588 | 0,8571 | 2,1428 | 2,1429 |
| 3 | 0,0001 | 0,0002 | 0,2554 | 0,2500 | 0,0870 | 0,0830 |
| 4 | 0,1446 | 0,1429 | 0,8571 | 0,8571 | 2,1431 | 2,1429 |
| 5 | 0,0076 | 0,0079 | 0,4991 | 0,4961 | 0,4609 | 0,4488 |
| 6 | 0,0084 | 0,0079 | 0,4938 | 0,4961 | 0,4478 | 0,4488 |
| 7 | 0,3340 | 0,3333 | 0,3333 | 0,3333 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | 0,0000 | 0,0000 | 0,4981 | 0,5000 | 0,4891 | 0,5000 |
| 9 | 0,0001 | 0,0002 | 0,2521 | 0,2500 | 0,0841 | 0,0830 |

Висновок

Модель із трьох послідовних процесів побудована з тих самих класів, що й модель з одним пристроєм: достатньо створити елементи і з’єднати їх методом set_next(). У базовому варіанті створено 49807 вимог, через усі три процеси пройшло 48762; завантаження пристроїв становить 0,496, 0,493 і 0,488. Завантаження дещо знижується від першого процесу до третього, оскільки частина вимог втрачається через відмови й інтенсивність потоку вздовж ланцюга зменшується.

Верифікація підтвердила правильність моделі. У всіх дев’яти прогонах виконується закон збереження вимог. Зміна вхідних параметрів спричиняє логічно очікувані зміни результатів: збільшення інтенсивності надходження підвищує завантаження, довжину черг і частку відмов; сповільнення одного з процесів робить його «вузьким місцем» і розвантажує наступні; заборона черг зводить їх довжину до нуля і максимально збільшує відмови; збільшення місткості черг усуває відмови ціною довших черг.

Для першого процесу результати імітації збігаються з точними аналітичними значеннями: наприклад, у прогоні 2 ймовірність відмови 0,1435 проти теоретичної 0,1429, середня довжина черги 2,1428 проти 2,1429. Розбіжності не перевищують статистичної похибки імітації.

Завдання 5

Щоб клас Process моделював обслуговування кількома ідентичними пристроями, у нього додано параметр channels — кількість пристроїв, а замість одного моменту звільнення зберігається список tnexts із моментами звільнення кожного пристрою (нескінченність означає, що пристрій вільний). Кількість зайнятих пристроїв busy обчислюється за цим списком, а момент найближчої події елемента tnext дорівнює найменшому з елементів списку.

Вимога, що надійшла, займає перший вільний пристрій; якщо всі пристрої зайняті, вона стає в чергу або отримує відмову. У методі out_act() звільняються ті пристрої, у яких момент завершення збігається з поточним часом, і кожний звільнений пристрій одразу бере наступну вимогу з черги. При channels = 1 клас працює так само, як одноканальний, тому моделі з попередніх завдань не змінювались.

Для перевірки взято систему з перевантаженим одним пристроєм: середній інтервал надходження 1,0, середній час обслуговування 2,0, черга до 5 місць. Кількість пристроїв змінювалась від 1 до 5, результати порівнювались з аналітичними формулами системи M/M/c/K.

Лістинг файлів

Файл task5_multichannel.py:

"""Завдання 5: PROCESS з кількома ідентичними пристроями."""

import fun_rand

from create import Create

from dispose import Dispose

from model import Model

from process import Process

from theory import mmck

DELAY_CREATE, DELAY_PROCESS, MAX_QUEUE, TIME = 1.0, 2.0, 5, 100_000

def run(channels, verbose_events=0):

fun_rand.seed(1)

create = Create("CREATE", DELAY_CREATE)

process = Process("PROCESS", DELAY_PROCESS, channels=channels, max_queue=MAX_QUEUE)

dispose = Dispose("DESPOSE")

create.set_next(process)

process.set_next(dispose)

model = Model([create, process, dispose])

model.simulate(TIME, verbose_events)

return model, create, process, dispose

def main():

model, *_ = run(channels=3, verbose_events=5)

model.print_result()

print(f"\nВплив кількості пристроїв (T = {TIME}), імітація / теорія M/M/c/K:")

print(f"{'c':>2} | {'обслужено':>9} | {'Pвідм':>15} | {'завантаження':>15} | {'черга':>15} | баланс")

for channels in (1, 2, 3, 4, 5):

_, create, p, dispose = run(channels)

p_fail, mean_queue, mean_load = mmck(DELAY_CREATE, DELAY_PROCESS, channels, MAX_QUEUE)

balance = (create.quantity == p.arrived == p.quantity + p.failure + p.queue + p.busy

and dispose.quantity == p.quantity)

print(f"{channels:>2} | {p.quantity:>9} | {p.failure_probability():>7.4f}/{p_fail:<7.4f} | "

f"{p.mean_load(TIME):>7.4f}/{mean_load:<7.4f} | {p.mean_queue(TIME):>7.4f}/{mean_queue:<7.4f} | "

f"{'так' if balance else 'НІ'}")

if __name__ == "__main__":

main()

Результат роботи

Подія в CREATE, t = 0.0000

CREATE: quantity = 1, tnext = 0.1443

PROCESS: busy = 1/3, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 2.8859

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.1443

CREATE: quantity = 2, tnext = 0.4388

PROCESS: busy = 2/3, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.3381

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.4388

CREATE: quantity = 3, tnext = 1.4931

PROCESS: busy = 3/3, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 0.6359

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS, t = 0.6359

CREATE: quantity = 3, tnext = 1.4931

PROCESS: busy = 2/3, queue = 0, quantity = 1, failure = 0, tnext = 1.3381

DESPOSE: quantity = 1, tnext = inf

Подія в PROCESS, t = 1.3381

CREATE: quantity = 3, tnext = 1.4931

PROCESS: busy = 1/3, queue = 0, quantity = 2, failure = 0, tnext = 2.8859

DESPOSE: quantity = 2, tnext = inf

------------- РЕЗУЛЬТАТИ (T = 100000) -------------

CREATE: quantity = 99969

PROCESS: arrived = 99969, quantity = 97968, failure = 2000

mean queue = 0.5934, mean load = 0.6536, failure probability = 0.0200

DESPOSE: quantity = 97968

Вплив кількості пристроїв (T = 100000), імітація / теорія M/M/c/K:

c | обслужено |           Pвідм |    завантаження |           черга | баланс

1 |     49612 |  0.5030/0.5039  |  0.9923/0.9921  |  4.0555/4.0630  | так

2 |     86531 |  0.1334/0.1333  |  0.8643/0.8667  |  2.0008/2.0000  | так

3 |     97968 |  0.0200/0.0203  |  0.6536/0.6531  |  0.5934/0.6002  | так

4 |     99565 |  0.0025/0.0027  |  0.5002/0.4986  |  0.1524/0.1553  | так

5 |     99556 |  0.0003/0.0004  |  0.3969/0.3999  |  0.0365/0.0382  | так

Таблиця 6 – Вплив кількості пристроїв на характеристики системи (T = 100000)

| Пристроїв | Обслужено | Pвідм, імітація | Pвідм, теорія | R, імітація | R, теорія | L, імітація | L, теорія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49612 | 0,5030 | 0,5039 | 0,9923 | 0,9921 | 4,0555 | 4,0630 |
| 2 | 86531 | 0,1334 | 0,1333 | 0,8643 | 0,8667 | 2,0008 | 2,0000 |
| 3 | 97968 | 0,0200 | 0,0203 | 0,6536 | 0,6531 | 0,5934 | 0,6002 |
| 4 | 99565 | 0,0025 | 0,0027 | 0,5002 | 0,4986 | 0,1524 | 0,1553 |
| 5 | 99556 | 0,0003 | 0,0004 | 0,3969 | 0,3999 | 0,0365 | 0,0382 |

Висновок

З протоколу видно, що три вимоги, які надійшли одна за одною, обслуговуються одночасно трьома пристроями (busy = 3/3), а момент найближчої події елемента завжди дорівнює найменшому з моментів звільнення пристроїв. Зі збільшенням кількості пристроїв від 1 до 5 ймовірність відмови зменшується з 0,5030 до 0,0003, середня довжина черги — з 4,06 до 0,04, а завантаження одного пристрою — з 0,99 до 0,40.

Результати імітації збігаються з аналітичними значеннями для системи M/M/c/K при всіх значеннях c, баланс вимог виконується. Отже, модифікований клас Process коректно моделює багатоканальне обслуговування.

Завдання 6

Замість одного посилання на наступний елемент кожний елемент зберігає список маршрутів routes — пар «елемент, ймовірність переходу». Маршрути задаються методом add_route(); метод set_next() залишено для випадку єдиного наступного елемента. Наступний елемент вибирається методом next_element(): генерується рівномірно розподілене число ζ і вибирається той маршрут, у накопичений інтервал ймовірностей якого воно потрапило. Оскільки маршрут — це посилання на об’єкт, наступним може бути будь-який елемент моделі, зокрема попередній, тому повернення вимог не потребує окремої логіки.

Список маршрутів розміщено в базовому класі Element, тому розгалуження доступне і для Process, і для Create. Для демонстрації побудовано модель, схему якої наведено на рисунку 4: після PROCESS 1 вимога з ймовірністю 0,6 переходить у PROCESS 2 і з ймовірністю 0,4 — у двоканальний PROCESS 3; після PROCESS 3 вимога з ймовірністю 0,7 залишає модель, а з ймовірністю 0,3 повертається в PROCESS 1.

Рисунок 4 – Схема моделі з розгалуженням і поверненням вимог

Черги в цій моделі необмежені, тому її можна перевірити аналітично як мережу Джексона. Інтенсивності потоків у вузлах знаходяться з рівнянь балансу: e1 = λ + 0,3·e3, e2 = 0,6·e1, e3 = 0,4·e1, звідки e1 = λ / (1 − 0,4·0,3) = 0,5682 при λ = 0,5. Кожний вузол такої мережі поводиться як незалежна система M/M/c з інтенсивністю надходження eᵢ.

Лістинг файлів

Файл task6_routing.py:

"""Завдання 6: вихід у кілька наступних блоків і повернення у попередній блок.

CREATE -> PROCESS 1 -> PROCESS 2 (0.6) -> DESPOSE

-> PROCESS 3 (0.4) -> DESPOSE (0.7)

-> PROCESS 1 (0.3, повернення)

"""

import fun_rand

from create import Create

from dispose import Dispose

from model import Model

from process import Process

from theory import mmck

DELAY_CREATE, TIME = 2.0, 100_000

P_TO_2, P_TO_3, P_RETURN = 0.6, 0.4, 0.3

def run(verbose_events=0):

fun_rand.seed(1)

create = Create("CREATE", DELAY_CREATE)

p1 = Process("PROCESS 1", 0.8)

p2 = Process("PROCESS 2", 1.5)

p3 = Process("PROCESS 3", 2.0, channels=2)

dispose = Dispose("DESPOSE")

create.set_next(p1)

p1.add_route(p2, P_TO_2)

p1.add_route(p3, P_TO_3)

p2.set_next(dispose)

p3.add_route(dispose, 1 - P_RETURN)

p3.add_route(p1, P_RETURN)

model = Model([create, p1, p2, p3, dispose])

model.simulate(TIME, verbose_events)

return model, create, (p1, p2, p3), dispose

def arrival_rates():

"""Рівняння балансу потоків: e1 = λ + 0.3·e3, e2 = 0.6·e1, e3 = 0.4·e1."""

e1 = (1 / DELAY_CREATE) / (1 - P_TO_3 * P_RETURN)

return e1, P_TO_2 * e1, P_TO_3 * e1

def main():

model, create, processes, dispose = run(verbose_events=6)

p1, p2, p3 = processes

model.print_result()

returned = p1.arrived - create.quantity

print("\nЧастоти переходів (імітація / задана ймовірність):")

print(f"  PROCESS 1 -> PROCESS 2: {p2.arrived / p1.quantity:.4f} / {P_TO_2}")

print(f"  PROCESS 1 -> PROCESS 3: {p3.arrived / p1.quantity:.4f} / {P_TO_3}")

print(f"  PROCESS 3 -> PROCESS 1: {returned / p3.quantity:.4f} / {P_RETURN}")

print("\nПорівняння з теорією (мережа Джексона), імітація / теорія:")

print(f"{'елемент':<10} | {'надійшло':>15} | {'завантаження':>15} | {'черга':>15}")

for p, rate in zip(processes, arrival_rates()):

_, mean_queue, mean_load = mmck(1 / rate, p.delay_mean, p.channels)

print(f"{p.name:<10} | {p.arrived:>7}/{rate * TIME:<7.0f} | "

f"{p.mean_load(TIME):>7.4f}/{mean_load:<7.4f} | {p.mean_queue(TIME):>7.4f}/{mean_queue:<7.4f}")

in_system = sum(p.queue + p.busy for p in processes)

print(f"\nБаланс: створено {create.quantity} = вийшло {dispose.quantity} + у системі {in_system}: "

f"{'так' if create.quantity == dispose.quantity + in_system else 'НІ'}")

if __name__ == "__main__":

main()

Результат роботи

Подія в CREATE, t = 0.0000

CREATE: quantity = 1, tnext = 0.2886

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.1544

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.2886

CREATE: quantity = 2, tnext = 0.8775

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.1544

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 0.8775

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 2, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.1544

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS 1, t = 1.1544

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.3980

PROCESS 2: busy = 1/1, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = 1.1975

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 0, tnext = inf

Подія в PROCESS 2, t = 1.1975

CREATE: quantity = 3, tnext = 2.0713

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 1, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.3980

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 1, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 1, tnext = inf

Подія в CREATE, t = 2.0713

CREATE: quantity = 4, tnext = 3.2053

PROCESS 1: busy = 1/1, queue = 2, quantity = 1, failure = 0, tnext = 2.3980

PROCESS 2: busy = 0/1, queue = 0, quantity = 1, failure = 0, tnext = inf

PROCESS 3: busy = 0/2, queue = 0, quantity = 0, failure = 0, tnext = inf

DESPOSE: quantity = 1, tnext = inf

------------- РЕЗУЛЬТАТИ (T = 100000) -------------

CREATE: quantity = 50265

PROCESS 1: arrived = 57175, quantity = 57175, failure = 0

mean queue = 0.3815, mean load = 0.4594, failure probability = 0.0000

PROCESS 2: arrived = 34249, quantity = 34246, failure = 0

mean queue = 0.5315, mean load = 0.5124, failure probability = 0.0000

PROCESS 3: arrived = 22926, quantity = 22925, failure = 0

mean queue = 0.0245, mean load = 0.2285, failure probability = 0.0000

DESPOSE: quantity = 50261

Частоти переходів (імітація / задана ймовірність):

PROCESS 1 -> PROCESS 2: 0.5990 / 0.6

PROCESS 1 -> PROCESS 3: 0.4010 / 0.4

PROCESS 3 -> PROCESS 1: 0.3014 / 0.3

Порівняння з теорією (мережа Джексона), імітація / теорія:

елемент    |        надійшло |    завантаження |           черга

PROCESS 1  |   57175/56818   |  0.4594/0.4545  |  0.3815/0.3788

PROCESS 2  |   34249/34091   |  0.5124/0.5114  |  0.5315/0.5351

PROCESS 3  |   22926/22727   |  0.2285/0.2273  |  0.0245/0.0248

Баланс: створено 50265 = вийшло 50261 + у системі 4: так

Таблиця 7 – Частоти переходів між елементами

| Перехід | Частота в імітації | Задана ймовірність |
| --- | --- | --- |
| PROCESS 1 → PROCESS 2 | 0,5990 | 0,6 |
| PROCESS 1 → PROCESS 3 | 0,4010 | 0,4 |
| PROCESS 3 → PROCESS 1 (повернення) | 0,3014 | 0,3 |

Таблиця 8 – Порівняння імітації з теорією мережі Джексона (T = 100000)

| Елемент | Надійшло, імітація | Надійшло, теорія | R, імітація | R, теорія | L, імітація | L, теорія |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESS 1 | 57175 | 56818 | 0,4594 | 0,4545 | 0,3815 | 0,3788 |
| PROCESS 2 | 34249 | 34091 | 0,5124 | 0,5114 | 0,5315 | 0,5351 |
| PROCESS 3 | 22926 | 22727 | 0,2285 | 0,2273 | 0,0245 | 0,0248 |

Висновок

Частоти переходів у імітації (0,5990, 0,4010 і 0,3014) збігаються із заданими ймовірностями 0,6, 0,4 і 0,3. Через повернення вимог у PROCESS 1 надійшло 57175 вимог при 50265 створених, що відповідає теоретичному коефіцієнту 1 / (1 − 0,12) = 1,136. Баланс виконується: створено 50265 вимог, з моделі вийшло 50261, у системі на момент завершення залишилось 4.

Завантаження пристроїв і середні довжини черг у всіх трьох процесах збігаються зі значеннями, розрахованими за теорією мереж Джексона. Отже, механізм маршрутизації з розгалуженням і поверненням працює правильно, причому разом із багатоканальним обслуговуванням із завдання 5.

Висновок

У ході виконання комп’ютерного практикуму побудовано об’єктно-орієнтований алгоритм імітації мереж масового обслуговування, у якому модельний час просувається за принципом найближчої події, а стан моделі змінюється у моменти подій.

- Реалізовано модель обслуговування одним пристроєм з обмеженою чергою та відмовами; додано обчислення середнього завантаження пристрою як відношення сумарного часу зайнятості до часу моделювання.

- Побудовано модель із трьох послідовних процесів і виконано її верифікацію: перевірено баланс вимог, реакцію моделі на зміну кожного вхідного параметра та збіг характеристик першого процесу з аналітичними формулами M/M/1/K.

- Клас Process модифіковано для обслуговування кількома ідентичними пристроями; результати збігаються з теорією M/M/c/K.

- Реалізовано ймовірнісну маршрутизацію з виходом у кілька наступних блоків і поверненням у попередні; результати збігаються з теорією мереж Джексона.

Завдяки універсальному класу Element модель будь-якої структури збирається з однакових блоків без зміни алгоритму імітації: достатньо створити елементи, задати їхні параметри і з’єднати маршрутами. Порівняння з аналітичними моделями показало, що при часі моделювання 100000 розбіжності між імітацією і теорією лежать у межах статистичної похибки.

Посилання

- Комп’ютерний практикум 2 «Об’єктно-орієнтований підхід до побудови імітаційних моделей дискретно-подійних систем»: методичні вказівки з дисципліни «Комп’ютерне моделювання дискретно-подійних систем». – КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2026.

- Law A. M., Kelton W. D. Simulation Modeling and Analysis. – 3rd ed. – McGraw-Hill, 2000.

- Повний код практичної роботи: https://github.com/ip34is/7-sem/tree/main/CMDES/CMDES-lab2